车载视觉道路障碍物与未知风险预警系统

开发与交付要求

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档类型 | 开发与交付要求 |
| 文档用途 | 明确研发阶段、技术基线、工程规范、评估流程和最终交付物 |
| 适用阶段 | 项目立项、研发实施与验收 |
| 版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026年7月8日 |

一、研发目标

项目研发应形成可复现、可评估、可联调的完整软件与模型闭环。交付不能只包含模型权重或演示视频，必须同时提供数据说明、配置、代码、日志、评估结果、失败案例和部署文档。

二、技术基线

| 模块 | 建议基线 | 最低要求 |
| --- | --- | --- |
| 可行驶区域 | SegFormer、DeepLabV3+或BiSeNet类模型 | 输出像素掩码、边界及置信度 |
| 已知障碍物 | YOLO系列、RT-DETR类检测器或实例分割模型 | 重点验证小目标Recall |
| 未知异常 | 最大Softmax/能量分数、重建误差或异常分割网络 | 至少建立一个可复现基线 |
| 距离估计 | 单目深度、几何投影或仿真深度辅助 | 报告近距离误差 |
| 风险状态机 | 规则或轻量学习模型 | 可配置、可解释、有防抖 |
| 系统接口 | 结构化目标列表与风险报文 | 包含版本、延迟和降级状态 |

三、开发计划

| 阶段 | 周期 | 主要任务 | 阶段交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1：平台与数据 | 第1周 | 环境、数据卡、类别映射、样例可视化和分割基线 | 环境报告、数据说明、第一版指标 |
| Phase 2：已知障碍物 | 第2周 | 训练检测/分割模型，分析小目标和遮挡 | 模型、mAP/Recall、失败案例 |
| Phase 3：未知风险 | 第3周 | 建立异常检测基线，完成阈值与泛化分析 | 异常指标、阈值报告、可视化 |
| Phase 4：空间风险 | 第4周 | 融合距离、行驶走廊和风险状态机 | 风险接口、单元测试、回放结果 |
| Phase 5：仿真闭环 | 第5周 | CARLA场景、端到端联调、性能和验收 | 场景脚本、演示、验收报告 |

四、代码与工程规范

• 代码按数据、模型、训练、推理、评估、接口和仿真模块拆分。

• 全部参数进入YAML/JSON配置，禁止将路径、阈值和类别硬编码在核心逻辑中。

• 训练和评估记录Git提交、配置、数据版本、随机种子和运行环境。

• 大文件、数据集和权重不得直接提交Git；使用索引或受控存储。

• 关键模块提供单元测试；风险状态机和坐标转换必须覆盖边界条件。

• 异常退出、丢帧、传感器不可用和模型加载失败必须返回明确错误码。

五、实验与评估要求

| 要求 | 说明 |
| --- | --- |
| 固定基线 | 冻结第一版数据划分、输入尺寸、模型和指标 |
| 对照实验 | 每次只改变一个关键因素，记录配置差异 |
| 分场景统计 | 白天/夜间、晴天/雨天、近/中/远距离、小/大目标分别统计 |
| 阈值分析 | 风险阈值和异常阈值给出PR曲线或等价分析 |
| 失败案例 | 漏报、误报、边界错误和距离异常分类整理 |
| 可复现性 | 由非原开发人员按README完成推理和评估 |

六、阶段评审要求

| 评审节点 | 必须展示 |
| --- | --- |
| 第1周 | 环境可复现、数据可视化、分割Demo和第一版指标 |
| 第2周 | 已知障碍物检测结果、小目标漏检分析 |
| 第3周 | 未知异常可视化、指标、阈值和泛化问题 |
| 第4周 | 风险状态机、距离与走廊冲突单元测试 |
| 第5周 | CARLA闭环、性能测试、最终报告和完整交付包 |

七、最终交付清单

| 类别 | 必须提交内容 |
| --- | --- |
| 源代码 | 完整源码、配置、启动脚本、单元测试和README |
| 数据资料 | 数据卡、许可说明、划分清单、类别映射和样例 |
| 模型资料 | 权重索引、训练配置、日志、模型版本和推理说明 |
| 评估资料 | 指标表、评估脚本、阈值分析、失败案例和消融结果 |
| 仿真资料 | 场景配置、资产说明、采集脚本、真值导出和随机种子 |
| 接口资料 | 输入输出字段、状态码、示例报文和联调说明 |
| 演示材料 | 至少3类风险场景的端到端演示 |
| 项目报告 | 方法、结果、限制、复现步骤、风险和后续建议 |

八、验收门槛

• 全部P0功能可以在统一入口下运行。

• 从环境安装到推理评估具备完整可复现步骤。

• 真实数据与仿真数据均有结果，且明确两者差异。

• 未知障碍物即使无法分类，也能输出异常区域及空间风险。

• 相机严重退化时能够输出降级状态。

• 性能数据在目标GPU、固定分辨率和固定批量下测得。

• 报告包含失败案例和已知限制，不只展示最佳样例。

九、第一周启动清单

| 序号 | 任务 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建立代码仓库和目录 | 代码、配置、数据索引、权重和输出分离 |
| 2 | 完成候选数据调研 | 提交许可、规模、类别、下载和用途对比表 |
| 3 | 完成环境基线 | 记录GPU、驱动、CUDA、Python和框架版本 |
| 4 | 输出样例可视化 | 不少于20张，覆盖道路与异常场景 |
| 5 | 跑通分割Demo | 输入图像/视频，输出可行驶区域叠加 |
| 6 | 冻结第一版实验方案 | 确定数据划分、模型、输入尺寸和指标 |